附件1项目要求

标段一：自动非熔焊极气体保护焊焊接设备（1台）

要求：1）能够完成自动化焊接工作；2）以能够焊接低碳钢、不锈钢等常规钢材；

3）非熔化极气体保护焊；4）可焊接管子直径100mm左右；5）包含安装、培训、维保等服务。

预算金额（最高限价）4万元

主要组成部分：电气控制系统、自动焊接系统、焊枪升降机构、焊枪行走机构、自动送丝机构、回转驱动电机等：

主要技术参数参考：

| 控制电源 | 单相 220V 50Hz | 气动尾座行程 | ≤100mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接角度预置 | 0-1080° | 旋转焊接速度 | 0.5--7rpm |
| 直缝行程 | 0-300mm | 行走速度 | 50-1000mm/min |
| 焊枪气动升降行程 | 100mm | 焊枪手动调节行程 | Y\Z向60mm |
| 可加工管子直径 | φ15-160mm | 可加工材料类别 | A3或不锈钢 |
| 可加工管子长度 | 300mm | 可加工管子厚度 | 1.2-2mm |

设备工作条件

      - 焊接电源输入：三相380V 50/60Hz

      - 控制箱电源输入：三相380V 50/60Hz

      - 电网电压波动：≤±10%；

      - 三相不平衡率：＜5%

      - 前后左右距离墙壁等遮拦物1米以上

      - 无阳光直射或雨淋的场所

      - 无严重影响使用的气体、蒸汽、沉积、尘垢、霉菌等的场所

      - 无爆炸性、腐蚀性介质等的场所

      - 避免剧烈振动和颠簸及碰撞的场所

标段二：自动电阻缝焊焊机（滚焊机）（1台）

要求：1）能够完成自动化焊接工作；

2）能够连续滚焊或断续滚焊焊接工作；3）可焊接板材厚度1mm左右；4）包含安装、培训、维保等服务。

预算金额（最高限价）2万左右；

主要组成部分：交流变频焊接系统、加压机构、电极（滚轮）、机架、传动与减速机构、等

主要技术参数参考：

| 额定容量 | 35千伏安 | 次级空载电压 | 0.5~5.0伏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定负载持续率 | 20% | 电机最大压力 | 5000N |
| 初级电压 | 380伏 | 电极臂间距离 | 220mm |
| 电极外伸距离 | 350mm | 冷却水消耗量 | 250L/h |
| 参考质量 | 260KG |  |  |

标段三：工业X射线探伤底片评片灯--LED观片灯（4台）

要求：1）用于焊件X射线探伤观片使用；

预算金额（最高限价）：0.8万元；

主要技术参数参考：

电源：AC220V（10%）/50Hz；最大亮度：280000LUX；

整机功耗：约100W；观测黑度：大于4.0D；

外形尺寸：500*140*68.4mm；窗口尺寸：253*68mm；

整机重量：2.7kg；