- 附件1项目要求：

- 一、项目概况：

低压电工实操智能网络考核系统4套。

二、技术要求：

1.满足国家总局《特种作业安全技术实际操作考试标准及考试点设备配备标准》2014版中低压电工作业安全技术实际操作考试标准；

2.在硬件方面，设备采用一体化终端设计，钣金材质，真实电气元件。在软件方面，系统能够准确记录考生操作行为数据，支持智能评分，成绩上传至数据库，方便统一管理；

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压照明电路实操智能考核区域 | 单相电能表、单控开关、双开单控开关、白炽灯、日光灯、单相空气开关、五孔插座等 | 1 | 套 |  |
| 2 | 低压拖动电路实操智能考核区域 | 三刀开关、熔断器、交流接触器、热继电器、互感器、电流表、按钮开关等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 整体支架 | 钣金材料打造，敦实坚固，经久耐用，符合考核区域安装调试尺寸 | 1 | 套 |  |
| 4 | 其他考试辅助设备 | 数字万用表、考试用连接线、劳保用具等 | 若干 | 件 |  |

3.系统根据《低压电工作业安全技术实际操作考试标准》设计考试科目，智能实物考核，满足科目二实操考试内容，其余科目在公共科目考场进行考试，试卷题目由科目一、科目二、科目三、科目四分别抽取一道题目组成。

考试时间为60分钟，考试成绩总分值100分，80分(含)以上为考试合格。若考题中设置有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。科目一、科目二、科目三、科目四考题分值权重分别为20%、40%、20%、20%。

| 科目 | 序号 | 考试内容 | 考试时间 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目二：安全操作技术（K2） | K21 | 电动机单向连续运转接线(带点动控制) | 30分钟 | 智能实物操作 |
|  | K22 | 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作 | 45分钟 |  |
|  | K23 | 单相电能表带照明灯的安装及接线 | 30分钟 |  |
|  | K24 | 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线 | 30分钟 |  |

（1）低压照明电路实操智能考核区域要涵盖低压电工实操考核标准中单相电能表带照明灯的安装及接线（简称K23）的安全操作技术。

（2）低压拖动电路实操智能考核区域要涵盖低压电工实操考核标准中的K21、K22、K24的安全操作技术。

（3）系统面板设置专门的排故操作区，要分为线路故障和元器件故障两个部分，设置多个故障点。每次考试系统随机模拟故障现象，增加考试灵活性。

（4）实操考核区域内所有的接线端子，均要具备传输动力信号、检测电压信号、检测任意端子互联的功能，实时智能监测考生的连线操作；

（5）实操考核区域内要采用真实电气元件，如电能表、电流表、漏电保护器、交流接触器等，在经过智能化改造后，既能模拟真实电路环境，又能反应出每个电气元件在考生进行实际操作时的运行状态，监测考生操作是否规范、正确；

（6）实操考核系统要将三相380V交流电转为三相24V交流电，转变后的24V交流电可模拟真实380V交流电的工作原理，保障实操考核培训的安全性。

（7）设备A/B面板设计，A面板包括：A1模拟照明电路连接线、A2电动机拖动线路排故操作，B面板包括：B1模拟电动机拖动线路接线、B2照明电路排故，每个工位要能够同时满足电路接线与故障排除的考核。

（8）系统考核使用36v以下安全电压，保证实操人员的安全。